- LiDAR 点云里检测球并求中心；2) 相机图像里检测球的投影（椭圆/特例），求3D球心；3) 用两侧球心做刚体配准（SVD）得到外参

·  Kumar（图像）：最小3点椭圆/球解（3pFit / Direct3pFit），基于边缘与梯度方向的RANSAC封装，图像→球心；实现未知尺度 α 的图像-only情形。

·  IJCV2023__Minimal_3p_Algo

·  Lee（点云）：RANSAC+最小四点球拟合，Eberly修正+不动点迭代精化，输出球心与半径；点云→球心。

·  ICRA2020__Sphere_based_Calibrat…

·  合并：用球心对应做SVD位姿配准（Arun法），并在多相机/多LiDAR场景扩展到联合注册。

- ·

- 环境搭建

- 安装 Python

- 创建项目文件夹

- 安装依赖库

- cd LidarCalibration

- pip install numpy

- 放置老师给的文件

- 检查数据能否读取

- 代表数据格式正确（前三列是 X, Y, Z 坐标，后面是颜色可忽略）

- 快速测试 Python 是否能运行脚本

- python lidar_sphere.py --help

- 表示你的环境完全准备好了

- 单帧球体检测

- 1、

- python lidar_sphere.py --cloud Data/Cld/test_fn10.xyz --r-known 0.25 --save-json outputs/fn10_sphere.json

- RANSAC 目前没能找到足够一致的球面点。
这种情况很常见，尤其是点云密、噪声多或容差太小的时候。

- 2、解决思路：放宽容差 --tol（最重要），增加迭代次数 --max-iters，确认点云数据确实包含球体部分

- python lidar_sphere.py --cloud Data/Cld/test_fn10.xyz --r-known 0.25 --tol 0.02 --max-iters 5000 --save-json outputs/fn10_sphere.json

- 容许 2 cm 偏差；增加采样尝试次数5000

- 点云有 14976 个点，只有 56 个点满足“距离球面 < 容差阈值”，说明这个点云大部分与球无关

- 3、要确认两件事,这个 test_fn10.xyz 里有没有球体？如果有球体，它是否被算法“埋”在太多无关点里？

- (1) 查看点云数据内容

- 我们想知道 这些数值大概的范围,确定球大概在哪个距离。

- type Data\Cld\test_fn10.xyz | more

- 或在记事本打开看看坐标范围，球面通常在某个距离（比如 2–5 m）处集中，如果全是地面/噪声点，就会检测不到球。

- 统计点云规模，抽取子区域测试（ROI）

- 这一步我们看：点云总点数（几千/几万）,坐标范围（例如 X 0.1–5.2，Z 1.0–4.0）,这能告诉我们球大概在什么位置。

- 如果发现范围特别大（比如 Z 从 0 到 40 米），那算法在一堆杂点里找球太难。可以取中间部分试验。（创建 roi.xyz）

- 我们刚刚看点云数据时发现，球的大部分点大概集中在：

- X: 0.5 ~ 0.6

- Y: 0.58 ~ 0.68

- Z: -0.25 ~ 0.05

- 所以我们要从 test_fn10.xyz 文件中取出这部分范围。

- 新建并运行extract_roi.py

- 在 ROI 点云上运行球体检测算法

- python lidar_sphere.py --cloud roi.xyz --r-known 0.25 --tol 0.015 --max-iters 3000 --save-json outputs/roi_sphere.json

- 说明球体检测与定位已经完全成功

已经完成了：

✅ LiDAR 点云读取

✅ 球体检测（RANSAC + 精化）

✅ 得到球心坐标 + 半径

知识点

- RANSAC 每次尝试拟合模型时，需要从点云里随机抽取最小数量的点来构造一个模型。拟合球,要唯一确定一个球，需要 至少 4 个不共面的点。

- 批量检测所有帧点云

- 1、新建并运行run_all.py

- 绝大多数帧报错，说明这些帧中球靶没有出现在 LiDAR 视野中，或者球太远、噪声太多，导致检测不到。

- 少数帧检测成功，这些帧是真正检测到球的场景。

- 部分帧的坐标异常大，说明这些拟合发散（噪声被误判成球），要过滤掉。

- 筛选出有效帧（真实检测到球的）

- 我们只保留球心坐标合理的行，通常规则如下：

- 坐标绝对值 < 5 米；

- 半径在 0.24–0.26 之间；

- 内点数 ≥ 100

- 创建运行filter_valid.py

- 这个新文件 centers_valid.csv 就是干净的、可用于外参计算的数据

- 注意：“Due to heavy background clutter, sphere detection may fail in some frames.Only frames with sufficient inliers are retained for calibration.”

- LiDAR–相机外参求解（R、t）

- 根据 LiDAR 球心坐标（你已有）和相机球心坐标（Kumar 会给），需要的是相机坐标系里的 3D 球心
计算出两坐标系之间的旋转矩阵 R 和平移向量 t

- 等 Kumar 提供相机侧 CSV 文件，放入 outputs/centers_cam.csv

- 新建并运行compute_extrinsic.py

- 如何验证这个外参是否正确

- 把 LiDAR 中检测到的球心，用你算出来的 R,t，转换到 Camera 坐标系，然后算误差

- 新建validate_extrinsic_final.py

I used the filtered LiDAR sphere centers (centers_valid.csv) and your aligned camera centers (centers_cam.csv) to estimate the LiDAR–camera extrinsic parameters.

Using 9 matched frames, the estimated extrinsic achieves:

Mean reprojection error: 0.31 m

Max error: 0.54 m

The results are stable across frames, and the remaining error mainly comes from sphere center detection accuracy at longer distances.

- 1、安装 Git

- git --version

- 2、在本地项目里初始化 Git

- cd D:\LidarCalibration

- git init

- 这会在你的项目中创建一个隐藏的 .git 文件夹

- 把远程仓库加进来

- git remote add origin https://github.com/Ayush-Khemani/AUS-Lab-.git

- error: remote origin already exists.

- git remote remove origin

- git remote add origin https://github.com/Ayush-Khemani/AUS-Lab-.git

- git remote -v

- 添加并提交你的代码

- git add .

- git commit -m "Initial LiDAR sphere calibration upload"

- error：Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally.

- git pull origin main --rebase //把远程仓库（Ayush 的 AUS-Lab-）上的内容（比如 Readme.md）拉到本地,自动合并（不破坏你的提交）

- 推送到 GitHub

- git branch -M main

- git push -u origin main

- 添加 .gitignore 文件

- notepad .gitignore

- //在根目录新建一个文件.gitignore

- git add .gitignore

- git commit -m "Add .gitignore to exclude large data files"

- git push

- //这样下次更新代码时不会重复上传那些大数据文件

- 7、

- notepad README.md

- git add README.md

- git commit -m "Add project documentation (README.md)"

- 或git commit -m "Update README.md formatting"

- git push